Załącznik nr 1

Nr sprawy: KCK-ZA.25.5.2026

Nazwa zamówienia:

ZAKUP SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO DO SALI WIDOWISKOWEJ KONIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV

Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

32342000-2 – urządzenia głośnikowe

32342400-6 – sprzęt nagłaśniający

32342410-9 – sprzęt dźwiękowy

32342412-3 – głośniki

32343000-9 – wzmacniacze

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

44523000-2 – zawiasy, mocowania, osprzęt

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i montaż systemu elektroakustycznego (nagłośnieniowego) na potrzeby działalności Konińskiego Centrum Kultury.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet urządzeń oraz wykonać wszelkie prace służące spełnieniu minimalnych parametrów oraz funkcji oferowanego systemu. W szczególności Wykonawca wykona niezbędne trasy kablowe konieczne do uruchomienia i poprawnego działania dostarczanego sprzętu, wykona niezbędne punkty przyłączeniowe. Okablowanie sygnałowe powinno zostać doprowadzone do szafy teletechnicznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W szafie zostaną zamontowane wzmacniacze mocy oraz pozostałe urządzenia konieczne do poprawnego działania systemu w tym niezbędne przyłącza głośnikowe. Wykonawca zainstaluje, uruchomi oraz wykona strojenie oferowanego systemu elektroakustycznego. Wykonawca musi dostarczyć komplet urządzeń w ilościach nie mniejszych niż wskazane poniżej wraz z niezbędnym okablowaniem wymaganym do prawidłowego działania oferowanego systemu elektroakustycznego.

Urządzenia systemu nagłośnieniowego muszą tworzyć jednorodny system – nie dopuszcza się stosowania zestawów głośnikowych pochodzących od różnych producentów.

Oferowane wzmacniacze mocy systemu nagłośnienia muszą być urządzeniami produkowanymi przez producenta zestawów głośnikowych oraz posiadać fabryczne presety/ustawienia producenta zasilanych zestawów głośnikowych.

Wszystkie oferowane urządzenia powinny pochodzić z seryjnej produkcji. Nie dopuszcza się rozwiązań spoza oficjalnej produkcji w tym wykonań indywidualnych („custom shop” itp.). Niniejsze nie dotyczy przyłączy sygnałowych, tablic i paneli przyłączeniowych, okablowania mobilnego.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dostarczyć szczegółową listę oferowanych urządzeń obejmującą informacje: producenta, symbol/model, ilość oraz dostarczyć oficjalne karty katalogowe dla potwierdzenia spełnienia n/w parametrów i funkcji.

Dostarczone wzmacniacze powinny posiadać w pełni kompatybilne oprogramowanie wykluczające konieczność stosowania dwóch niejednorodnych platform sterujących. Oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolę toru fonicznego, obrazowanie jego stanu pracy wraz z komunikatami i ostrzeżeniami o błędach.

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej polegającej na: wykonaniu pomiaru sali widowiskowej, sprawdzeniu możliwości wykorzystania istniejących tras kablowych lub ustaleniu ich nowego przebiegu oraz na ustaleniu sposobu i miejsca montażu głośników.

UWAGA:

Brak wizji lokalnej ze strony Wykonawcy spowoduje odrzucenie złożonej przez niego oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 18 Ustawy PZP.

Poniżej przedstawiono wykaz minimalnych parametrów i funkcji.

| L.p. | Opis skrócony | Specyfikacja techniczna | Ilość | J.m. | Wymóg karty katalogowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 1 | # Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 1 - Pasywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy - Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niż 70 Hz – 18 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 138 dB SPL (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=12dB), - Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej w zakresie 65° (+/- 5°), - Kierunkowość w płaszczyźnie pionowej w zakresie 20˚ (+/- 10°), - Minimum jeden przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 10”, oraz minimum 1 przetwornik wysokotonowy wyposażony w falowód Line Array. - Maksymalne wymiary nie większe niż 360 / 700 / 375 mm, - Przystosowane do montażu w układzie horyzontalnym i wertykalnym za pośrednictwem dodatkowych fabrycznych ram montażowych, - Waga nie większa niż 23 kg. - Przystosowane do montażu w jednym „gronie głośnikowym” z zestawem głośnikowym szerokopasmowym typ 2 za pomocą systemowych akcesoriów montażowych - Wyposażony w zestaw fabrycznych akcesoriów montażowych | 6 | szt. | TAK |
| 2 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 2 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ 2 - Pasywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy - Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niż 70 Hz – 18 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 137 dB SPL (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=12dB), - Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej w zakresie 100° (+/- 10°), przy montażu w układzie horyzontalnym - Kierunkowość w płaszczyźnie pionowej w zakresie 30˚ (+/- 5°) przy montażu w układzie horyzontalnym, - Minimum jeden przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 10”, oraz minimum 1 przetwornik wysokotonowy wyposażony w falowód Line Array. - Maksymalne wymiary nie większe niż 360 / 700 / 375 mm, - Przystosowane do montażu w układzie horyzontalnym i wertykalnym za pośrednictwem dodatkowych fabrycznych ram montażowych, - Waga nie większa niż 23 kg. - Przystosowane do montażu w jednym „gronie głośnikowym” z zestawem głośnikowym szerokopasmowym typ 2 za pomocą systemowych akcesoriów montażowych - Wyposażony w zestaw fabrycznych akcesoriów montażowych | 2 |  | TAK |
| 3 | Akcesorium montażowe Typ 1 | Akcesorium montażowe Typ 1 Rama montażowa grona - Fabryczna rama dedykowana do zawieszenia grona zestawów głośnikowych Typ 1 i Typ 2 w jednym gronie głośnikowym, | 2 | szt. | NIE |
| 4 | Zestaw głośnikowy niskotonowy | Zestaw głośnikowy niskotonowy - Niskotonowy zestaw głośnikowy wyposażony w przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 18” - Dolna granica pasma przenoszenia pojedynczego elementu nie większa niż 35 Hz (przy spadku-10dB) - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 137 dB SPL (peak, przy zastosowanym wzmacniaczu mocy, mierzony w odległości 1m, szumem różowym, dla crest factor CF=4) - Waga nie większa niż 66 kg - Wymiary obudowy nie większe niż 570 mm x 775 mm x 700 mm - Wyposażony w fabryczne elementy montażowe umożliwiające zawieszenie przy użyciu dedykowanej ramy | 4 | szt. | TAK |
| 5 | Wzmacniacz mocy typ 1 | Wzmacniacz mocy typ 1 - Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU - Co najmniej cztery wejścia z czego najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) zrealizowane za pomocą złącz XLR, - Wbudowany lub zewnętrzny interfejs protokołu cyfrowej transmisji danych fonicznych AVB-Milan w ilości co najmniej 4 kanałów fonicznych dla każdego wzmacniacza i co najmniej 8 kanałów w strumieniu, - Wyposażony w nie mniej niż 2 złącza RJ45 w standardzie Ethercon - Możliwość przetwarzania A/C z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit - Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 24 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą, - Latencja systemu nie większa niż 4 ms, - Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych, - Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych umożliwiająca osiągnięcie założonych poziomów ciśnienia akustycznego, - Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników, - Układ monitorujący impedancję obciążenia, - Konfigurowalna matryca czterech wejść i czterech wyjść, - Maksymalny poziom analogowego sygnału wejściowego nie mniejszy niż +21 dBu, - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 35 Hz – 20 kHz, - Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 i 8 [Ω] każdy - Zniekształcenia THD+N nie większe niż 0,5 % - Co najmniej 4 złącza głośnikowe typu NL4 - Wtyk zasilający typu PowerCON, - Obudowa rack 19”, - Wyposażony w wyświetlacz LCD oraz enkoder na panelu przednim - Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury - Wysokość nie większa niż 2U. | 3 | szt. | TAK |
| 6 | Wzmacniacz mocy typ 2 | Wzmacniacz mocy typ 2 - Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU - Co najmniej cztery wejścia z czego najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU), - Wbudowany lub zewnętrzny interfejs protokołu cyfrowej transmisji danych fonicznych AVB-Milan w ilości co najmniej 4 kanałów fonicznych dla każdego wzmacniacza i co najmniej 8 kanałów w strumieniu, - Wyposażony w nie mniej niż 2 złącza RJ45 w standardzie Ethercon - Możliwość przetwarzania A/C z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit - Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 24 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą, - Latencja systemu nie większa niż 4 ms, - Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych, - Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych umożliwiająca osiągnięcie założonych poziomów ciśnienia akustycznego, - Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników, - Układ monitorujący impedancję obciążenia, - Konfigurowalna matryca czterech wejść i czterech wyjść, - Maksymalny poziom analogowego sygnału wejściowego nie mniejszy niż +21 dBu, - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 35 Hz – 20 kHz, - Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 640W dla 4 [Ω] każdy - Zniekształcenia THD+N nie większe niż 0,1 %- Co najmniej 2 złącza głośnikowe czteropolowe - Obudowa rack 19”, - Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury - Wysokość nie większa niż 2U. | 1 | szt. | TAK |
| 7 | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu frontfill | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu frontfill - Współosiowy zestaw głośnikowy wyposażony w przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 8” oraz przetwornik wysokotonowy o średnicy nie mniejszej niż 1” - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 127 dB SPL (peak, przy zastosowanym wzmacniaczu mocy, mierzony w odległości 1m, szumem różowym, dla crest factor CF=4) - Pasmo przenoszenia nie węższe niż 60 Hz – 20 kHz (przy spadku -10dB) - Kąt propagacji w osi poziomej/pionowej nie mniejszy niż 100 stopni (-6dB) - Waga nie większa niż 12kg - Maksymalne wymiary nie większe niż; 430 / 250 / 270 mm | 4 | szt. | TAK |
| 8 | Komplet okablowania instalacyjnego | Komplet okablowania głośnikowego niezbędnego do prawidłowego działania oferowanego systemu, w tym kable głośnikowe mobilne do zestawów frontfil i zestawów niskotonowych | 1 | kpl. | NIE |
| 9 | Szafa rack | Szafa rack - Wysokości minimum 24U - Wymiary minimum 600x800mm - Szafa rack stojąca, wyposażona w perforowane drzwi zamykane na klucz - Kolor czarny | 1 | szt. | NIE |
| 10 | Podkonstrukcja montażowa grona głośnikowego | Podkonstrukcja montażowa grona głośnikowego do wykonania na podstawie wizji lokalnej | 2 | szt. | NIE |
| 11 | Instalacja okablowania systemu nagłośnieniowego |  | 1 | usł. | NIE |
| 12 | Instalacja systemu nagłośnieniowego |  | 1 | usł. | NIE |
| 13 | Strojenie systemu nagłośnieniowego |  | 1 | usł. | NIE |
| 14 | Szkolenie z obsługi |  | 1 | usł. | NIE |

Zatwierdzam

Lucyna Lenard-Woźniak

Dyrektor Konińskiego Centrum Kultury