Załącznik nr 1

Nr sprawy: KCK-ZA.25.8.2026

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż foteli kinowych oraz wykładziny

w Kinie Centrum Konińskiego Centrum Kultury

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody CPV

Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39111200-5 – siedziska teatralne

39113000-7 – różne siedziska i krzesła

44112200-0 – wykładziny podłogowe

44112220-6 – podłogi z tworzyw sztucznych

45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż foteli oraz wykładziny w Kinie Centrum w sali widowiskowej Konińskiego Centrum Kultury.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny do prawidłowej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytku.

- Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące foteli widowiskowych oraz wykładziny. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne parametry oraz estetyka rozwiązania. W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (z późn. zmianami z 03.08.2023 r.), w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy Zamawiający wymaga:

- Złożenia wraz z ofertą wszystkich wymienionych w opisie badań oraz dokumentów. Certyfikaty muszą być wystawione przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te muszą być opisane w sposób niebudzący wątpliwości.

- W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin.

- Wraz z ofertą należy dostarczyć model prezentacyjny fotela wraz z próbką wykładziny zgodnej z OPZ.

Zamawiający na swój koszt usunie istniejącą wykładzinę, fotele kinowe, profile schodowe oraz zabezpieczy przed uszkodzeniami wszelkiego typu urządzenia.

Zamawiający nie dysponuje rysunkami technicznymi z pomiarami sali widowiskowej.

W załączeniu rzut usytuowania foteli kinowych bez zwymiarowania.

UWAGA

Wykonawca, po podpisaniu umowy, zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji wykonawczej, która zawierać będzie m.in. zwymiarowane rysunki techniczne przedstawiające lokalizację poszczególnych elementów w sali widowiskowej, zgodne z przepisami p. poż. wraz z detalami dotyczącymi sposobu montażu foteli i wykładziny oraz innych wymaganych elementów. Dokumentację należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Po uzyskaniu akceptacji dokumentacji ze strony Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do realizacji prac, po których sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem, że prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione z odpowiednimi kwalifikacjami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Fotel kinowy

- - ilość 440 sztuk, rozmieszczone na obecnych podestach

- - wymiary fotela: – wysokość całkowita: 90-95 cm

- - szerokość w osi 52-55 cm

- - głębokość po złożeniu 45 cm

- stopa fotela – wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy o wysokości min. 25mm (trwały i estetyczny element – bez widocznych spawów) o rozstawie otworów montażowych, min 240 mm.

- konstrukcja nośna – wykonana z profili metalowych – wspornik nogi wykonany z profilu minimum 60x30x2mm. Stopa fotela 3D wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy o wysokości min. 25mm (trwały i estetyczny element bez widocznych spawów). Nie dopuszcza się konstrukcji o grubości profilu metalowego poniżej 2 mm, wykonanych z tworzywa sztucznego, zawierających elementy drewniane.

- oparcie i siedzisko – trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Wewnątrz pianek zatopione powinny być metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia. Siedzisko z samoczynnym systemem składania. Siedziska muszą składać się bez oporów i w sposób cichy. Spód siedziska wybarwiony na kolor zbliżony do koloru tkaniny siedziska.

- Tapicerka: tapicerka trudno-zapalna – typu plusz. Nie dopuszcza się tkanin o fakturze tkanej. Nie dopuszcza się, aby tapicerka była łączona z pianką siedziska i oparcia za pomocą rzepów lub/i zszywek. Tkanina 100% PES o gramaturze min. 250 g/m² (dopuszczalna tolerancja +/- 5 %), o ścieralności min. 210 000 cykli Martindale’a.

Tkanina musi posiadać następujące parametry:

| Badanie | Metoda badania | Wynik minimalny | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Odporność na ścieranie | EN ISO 12947-1, EN ISO 12947-2 | 210 000 | Suwy |
| Odporność na pillling | EN ISO 12945-2 | 5 | Stopień |
| Przesunięcie nitek w szwie | EN ISO 13936-2 | Osnowa 3,0 Wątek 3,5 | mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934-1 | Osnowa 627 Wątek 410 | N (%) |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | EN ISO 13937-3 | Osnowa 50,6 Wątek 41,4 | N |
| Odporność wybarwień na tarcie | EN ISO 105-X12 | suche: 5; mokre: 4-5 | Stopień |
| Odporność wybarwień na światło | EN ISO 105-B02 | 5 | Stopień |

W celu potwierdzenia wymagań w stosunku do tapicerki należy przedstawić próbnik tkaniny oraz kartę techniczną tkaniny – raport badań z laboratorium Producenta.

- podłokietniki – wykonane z miękkiego poliuretanu, łatwego w utrzymaniu czystości o zmiennej szerokości z przodu zaoblone – nie dopuszcza się twardego plastiku czy elementów drewnianych z uwagi na komfort użytkowania. Zewnętrzne boki rzędów fotela pod podłokietnikiem tapicerowane do około połowy wysokości metalowej nogi.

- osłona oparcia – profilowana w dwóch płaszczyznach zwężana w górnej części przechodząca w kształt trapezu.  Z profilowaniem lędźwiowym, zasłaniająca częściowo boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantów przed deformacją, stanowiąca jednocześnie konstrukcję nośną oparcia, wykonana z tworzywa PP (polipropylen).

- osłona siedziska – profilowana 3D z częściową perforacją – stanowiąca część konstrukcji nośnej siedziska wykonana z tworzywa PP (polipropylen).

- mechanizm składania siedziska – sprężynowy z systemem 2 szt. niezależnych sprężyn umieszczonych w osłonie siedziska. Siedzisko powinno być mocowane w taki sposób, aby możliwa była wymiana siedziska, bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela. Elementy mocujące siedzisko montowane do nogi fotela na 4 śruby – przelotowo wykonane z poliamidu.

- numeracja rzędów i foteli – haft komputerowy

- mocowanie fotela do podłoża winno zapewniać jego stabilność.

- W I rzędzie foteli skrajnych oraz za rzędem XIII, z obydwu stron sali należy przewidzieć miejsce na wózki inwalidzkie (po jednym wózku z każdej strony).

W obydwu przypadkach należy wykonać konstrukcję, na której osadzone będą fotele. Konstrukcja wraz z fotelami musi się łatwo demontować i montować. Po demontażu konstrukcji z fotelami podłoga musi być równa, bez żadnych wystających elementów.

Wymagane badania, dokumenty oraz próbki, które należy dołączyć do oferty:

- Badanie na trudno-zapalność (PN EN 1021-1:2014 i PN EN 1021-2:2014) i toksyczność (PN-88/B-02855:1988) -układu tapicerskiego przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją – nazwa widniejąca w badaniu musi odpowiadać oferowanemu materiałowi

- Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010, dopuszczalna utrata grubości po przeprowadzeniu badania maksymalnie uśredniona z trzech prób – 2,7%

- Badanie wytrzymałościowe fotela w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 poziom minimum 4

- Badanie akustyczne zgodne z normą PN-EN 354:2005

- Karta katalogowa fotela

- Próbnik tkaniny wraz z kartą techniczną tkaniny potwierdzający parametry materiału

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów.

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:

  - konstrukcji stelaży innej niż wskazana

  - innego kształtu oparcia i siedziska z charakterystycznym profilowaniem

  - innego kształtu osłony oparcia i siedziska, ich parametrów technicznych oraz sposobu profilowania, frezowania etc.

  - docinanych pianek tapicerskich, doklejania półokrągłych elementów jako profili oparcia.

- Wykładzina (ok 510m2)

Zamawiający wymaga wykładziny dywanowej spełniającej następujące, parametry użytkowe:

- struktura – pętelkowa, wzór strukturalny 3D

- wygląd- wzór melanżowy tkany krzyżowo

- skład runa – Poliamid barwiony w masie (20 % włókna z recyklingu)

- ilość tkań min. – 184.000/m2

- wysokość całkowita wykładziny maks. – mm 8,9

- ciężar runa min. – 610 g/m2

- ciężar całkowity min. – 4100 g/m2

- klasa wytrzymałości minimum 33 wg normy EN 1307 (wysoka intensywność)

- antyelektrostatyczny - < 2kV wg ISO 6356

- klasa trudno palności- BFL - s1 wg EN 13501-1

- tłumienie dźwięków uderzeniowych – 31 dB wg. normy ISO 10140-3

- absorpcja dźwięku - 0.25 (H) klasa E

- wartości współczynnika alfa - 125Hz 0.00, 250Hz 0.05, 500Hz 0.35, 1000Hz 0.20, 2000Hz 0.30, 4000Hz 0.40

- całkowity udział produktów z recyklingu 59%

- rozmiar płytek 50x50

- podkład – bitum z podkładem filcowym

- kolor – odcienie szarości. (kolor oraz wzór do zakupu zostaną wybrane przed podpisaniem umowy na podstawie dostarczonych próbek)

- dożywotnia gwarancja antystatyczna.

Uwagi montażowe:

- w jednym pomieszczeniu należy używać płytek z jednej serii produkcyjnej.

- podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

- w przypadku nierówności przekraczających 5 mm lub gdy na powierzchni występują dziury lub inne uszkodzenia podłoże musi być wyrównane. Zamawiający przyjmuje, że nierówności stanowią 15% całkowitej powierzchni pokrycia wykładziną.

- wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%.

- podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nienasiąkliwa.

- montaż wykładzin powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około+18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C.

- do montażu wykładzin nie stosuje się kleju, lecz specjalistyczny płyn antypoślizgowy, natomiast w miejscach szczególnie narażonych (np. stopnie

schodów, progi itp.) wykładzina powinna być klejona do podłoża przy pomocy specjalistycznych klejów kontaktowych zapobiegających jej przemieszczeniu wskazanych przez producenta wykładziny. W miejscach w których wykładzina styka się ze ścianą należy wykonać 5 cm cokół z listwy pcv wypełnionej wykładziną, klejoną do ściany na klej kontaktowy. Kolor listwy ciemnoszary.

- wykonawca zobowiązany jest do ułożenia przedmiotowej wykładziny na stopniach sali, proscenium oraz stopniach sceny.

- jako wykończenie stopni widowni oraz sceny zastosować listwę kątową gumową lub aluminiową w kolorze czarnym dostosowaną do łuków.

- przy wykonaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów wyposażenia nie podlegających pracom.

Wszystkie atesty winny odpowiadać konkretnemu produktowi w sposób niebudzący wątpliwości.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 07 września 2026 roku

UWAGA:

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej polegającej na wykonaniu pomiarów sali widowiskowej, stopni rzędów, stopnic, podstopnic, proscenium, schodów prowadzących na scenę, niezbędnych do montażu wykładziny oraz foteli.

Brak wizji lokalnej ze strony Wykonawcy spowoduje odrzucenie złożonej przez niego oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 18 Ustawy PZP.

Zatwierdzam

Lucyna Lenard-Woźniak

Dyrektor Konińskiego Centrum Kultury